品名：龍門式點焊機

| 型式：1,手工排料,手工推入點焊。 2,手工排料,自動進入點焊。 3,直線整圈,橫線由手下料,自動點焊,出料,裁斷。 4,直線整圈,橫線自動下料,自動點焊,出料,裁斷。.. 適用範圍： NK型為補強板及中空地板專用點焊機。 NJ型為一般鐵網,建築網,展示架網,家具用網,鐵床用網 項目 規格; 定格容量; 定格電壓; 焊接能力; 有效寬度; 冷卻水量. KVA; V; t ψm/m; KG; L/min. WT-NK1500; 150; 220/440; t1.5+1.5; 1200; 25. WT-NJ2000; 200; 220/440; 3.0+3.0; 1200; 30. WT-NJ3000; 300; 220/440; 6.6+6.0; 1500; 40. WT-NJ4000; 400; 220/440; 8.0+8.0; 1800; 40. WT-NJ5000; 500; 220/440; 10+10; 2100; 50. WT-NJ6000; 600; 220/440; 12+12; 2400; 50... |  |
| --- | --- |