雙錐型粉體混合機

#### Double Cone Powder Mixer

用途:

用於中、西藥劑、健康食品、生物科技、動物飼料、肥料及化

工原料....等，相關之粉末、顆粒、添加潤滑劑、黏合劑、香

料等之混合加工。

機械原理:

混合桶為雙錐型容器，中間寬，上、下窄，桶內中間並附有一

組固定的擋板，桶側則有導流板。當混合機旋轉時產品由上向

下活動並因擋板而產生分合，因而達到混合的效果。

規格/特點:

1.本機用於食品、飼料、染料、醫藥、調味料、化工原料及各

種粉體添加物之混合。

2.適用於比重不同或添加其他物質之混合。

3.混合桶可任意傾斜角度，便於出料及清潔之需要。

4.混合時間可自動設定控制。

5.操作簡便，容易清洗及保養。

6.具有護欄及安全裝置，確保操作人員之安全。

7.攪拌軸與混合桶為結合固定式，因此無軸封密封裝置，於混

合加工時不會產生污點。

8.混合桶製作桶內全容積規格:100~3000公升。

機械外觀尺寸圖

| 型號 (SH-) | DCM-300 | DCM-500 | DCM-1000 | DCM-1500 | DCM-2000 | DCM-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全容積 (L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 操作容積 (L) | 135~180 | 225~300 | 450~600 | 675~900 | 900~1200 | 1350~1800 |
| 出料口高度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 出料口尺寸 | 6”(ψ160) | 6”(ψ160) | 8”(ψ200) | 8”(ψ200) | 10”(ψ250) | 10”(ψ250) |
| 傳動馬力(HP) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| 迴轉數(rpm) | 20~30 | 20~30 | 15~25 | 15~25 | 12~20 | 12~20 |
| 外觀尺寸(mm) (LxWxH) | 1750x 1750x 2450 | 1900x 1850x 2600 | 2300x 2150x 2750 | 2600x 2300x 3000 | 2800x 2600x 3200 | 3100x 2850x 3500 |